INSTRUKCJA OBSŁUGI – ODKURZACZ KÄRCHER NT 22/1 Ap L

## 1. Przygotowanie sprzętu przed użyciem

Sprawdź, czy zestaw zawiera:

- Odkurzacz Kärcher NT 22/1 Ap L

- Wąż ssący DN 35, ok. 1,9 m + kolanko

- 2 × rura ssąca (ok. 505 mm każda)

- Ssawki: podłogowa do pracy na sucho oraz do pracy na mokro (ok. 300 mm), 
szczelinowa (225 mm)

- Filtr kasetowy PES (zamontowany) + 1 × worek filtrujący z włókniny (praca na sucho)

Konfiguracja do pracy na sucho:

- Otwórz pokrywę i załóż worek z włókniny zgodnie z oznaczeniami.

- Sprawdź osadzenie filtra kasetowego PES – musi szczelnie przylegać (nie wolno odkurzać bez poprawnie zamontowanych elementów filtracyjnych).

- Załóż ssawkę z listwami z włókna do odkurzania na sucho.

Konfiguracja do pracy na mokro:

- Zdejmij worek z włókniny (worków nie używamy do cieczy).

- Filtr PES może pozostać – jest odporny na wilgoć/zmywalny. 
Załóż ssawkę z listwami gumowymi do wody.

## 2. Uruchomienie urządzenia

- Podłącz przewód zasilający do gniazdka z uziemieniem (230 V).

- Zamocuj wąż i właściwą ssawkę – upewnij się, że zatrzaski „klikną”.

- Ustaw przełącznik główny na „I” – odkurzacz rozpocznie pracę.

- Półautomatyczne oczyszczanie filtra „Ap”: podczas pracy co 5–10 min naciśnij przycisk kilka razy; przy mocnym zapyleniu zatkaj na chwilę wlot dłonią i ponów serię naciśnięć. (Słychać pulsacyjny dźwięk).

## 3. Czyszczenie różnych powierzchni

- Praca na sucho:

 ● Podłogi / posadzki – ssawka podłogowa, prowadź równomiernie.

 ● Drobny pył – pracuj z workiem: ogranicza pylenie i chroni filtr/PES.

- Praca na mokro (zbieranie wody / zalania):

 ● Załóż ssawkę z listwami gumowymi, przesuwaj powoli w kierunku do siebie.

 ● W urządzeniu działa pływak: po zapełnieniu zbiornika ssanie zostaje odcięte – wyłącz urządzenie i opróżnij zbiornik.

- Wspomaganie oczyszczania filtra (Ap):

 ● Co 5–10 minut krótko naciśnij przycisk „Ap/FILTER CLEANING” 5×.

 ● Przy silnym zapyleniu zatkaj wlot i powtórz procedurę.

4. Po zakończeniu pracy

- Wyłącz urządzenie (0) i wyjmij wtyczkę z gniazda.

- Opróżnij zbiornik:
 — praca na sucho: wyjmij i zutylizuj / wymień worek (jeśli był użyty),
 — praca na mokro: wylej ciecz, przepłucz zbiornik.

- Naciśnij kilka razy „Ap/FILTER CLEANING”, aby osuszyć / oczyścić filtr.

- Przepłucz i przedmuchaj wąż oraz ssawki; sprawdź drożność.

- Osusz elementy; pozostaw pokrywę lekko uchyloną, by doschło wnętrze.

Uwaga: RURA DN 35 – UWAGA NA ELEKTRYZOWANIE: pod koniec pracy warto odłączyć rury/wąż i odkurzyć je od zewnątrz (lub przetrzeć ścierką), aby usunąć przyklejone drobiny.

## 5. Wymogi przy zwrocie (weryfikujemy w Protokole – Załącznik nr 2)

## Zbiornik opróżniony i czysty (brak cieczy / osadów).

## Filtr PES czysty i nieuszkodzony.

## Praca na sucho z workiem; brak luzem wsypanego pyłu.

## Wąż / ssawki drożne, rury bez przywierających drobin.

## Korpus zewnętrzny przetarty; zestaw kompletny zgodnie z protokołem.

## Niespełnienie wymogów może skutkować opłatą porządkową wg §12 (Cennik); uszkodzenia rozliczamy wg umowy (§3–§4, §12).

## 6. Zasady bezpieczeństwa i eksploatacji

- Nie zasysaj żarzącego popiołu, rozpuszczalników, benzyny ani innych cieczy łatwopalnych;

- Nie zasysaj pyłów wybuchowych / niebezpiecznych;

- Przy pracy na mokro zawsze zdejmij worek; przy pracy na sucho nie usuwaj filtra PES i nie odkurzaj bez poprawnie zamontowanych elementów filtracyjnych.

- Nie blokuj wlotu powietrza na dłużej niż kilka sekund.

- Urządzenie ma ochronę IPX4 (odporność na zachlapanie) – nie kieruj na nie strumienia wody; przechowuj wewnątrz, w suchym miejscu.

- Po intensywnej pracy pozwól urządzeniu ostygnąć przed kolejnym użyciem.

## 7. W razie problemów technicznych

- Szybka diagnostyka:

 ● Słabe ssanie: oczyść filtr („Ap”), sprawdź drożność węża / ssawki, opróżnij zbiornik.

 ● Pylenie na zewnątrz (na sucho): sprawdź osadzenie filtra; załóż/wymień worek.

 ● Brak ssania w trybie mokrym: sprawdź, czy nie zadziałał pływak (opróżnij zbiornik).

- Jeśli dalej jest problem lub w każdej innej sprawie:

Kontakt serwisowy:

📞 + 48 570 038 828

Punkt zwrotu:

WB Partners Sp. z o.o.

Rzeszów, ul. J. Słowackiego 24/11

Potwierdzenie zapoznania się z instrukcją

Podpisując poniżej, Najemca oświadcza, że zapoznał/a się z powyższą instrukcją i zobowiązuje się do przestrzegania zasad użytkowania urządzenia.

.................................................................

Podpis Najemcy / Data