INSTRUKCJA OBSŁUGI 
 ODKURZACZ PIORĄCY KÄRCHER PUZZI 8/1 ANNIVERSARY

1. Przygotowanie sprzętu przed użyciem 
Sprawdź, czy zestaw zawiera:

- Odkurzacz Kärcher Puzzi 8/1 Anniversary

- Wąż spryskująco-odsysający (2,5 m)

- Dysze: podłogowa, do tapicerki, szczelinowa

- Rura ssąca i kolanko

- 2 x 100g środka czyszczącego Kärcher RM 760

Napełnienie zbiornika czystej wody

- Zdejmij górną część urządzenia (turbinę).

- W osobnym naczyniu rozpuść porcję RM760 w ok 1 litrze ciepłej 
wody (maks. 50 °C) i dodaj do otwartego zbiornika (bez pokrywy)

Wskazówka: RM 760 Classic proszek: 100 g / 8 l wody – orientacyjnie; 
zawsze trzymaj się etykiety środka.

- Do otwartego zbiornika dolej ciepłą wodę (maks. 50 °C), do poziomu „MAX” – ok. 10 litrów.

2. Czyszczenie różnych powierzchni

- Dywany/podłogi: używaj dyszy podłogowej, przesuwaj powoli, ruchem do siebie.

- Tapicerka/fotele: użyj dyszy ręcznej – natrysku i od razu odsysaj zanieczyszczenia.

- Test materiału: przed rozpoczęciem pracy sprawdź na niewidocznym fragmencie odporność na wodę i stabilność kolorów.

- Uwaga: nie przesadzaj z ilością wody – nadmiar może doprowadzić do przemoczenia i uszkodzeń materiału

3. Metoda jednokrokowa.

- Podłącz przewód zasilający do gniazdka z uziemieniem (230V).

- Zamocuj wąż i odpowiednią dyszę, korzystając z kolorowych oznaczeń.

- Przełącznik „PUMP” – uruchamia spryskiwanie detergentem.

- Przełącznik „VACUUM” – uruchamia funkcję odsysania brudnej wody.

- Naciśnij spust na dyszy – rozpocznie się natrysk. 

Wskazówka: Prowadź dyszę po powierzchni w zakładkowych pasach i ciągnij ją do siebie 
(nie pchaj).

— Standardowy czas kontaktu (jednokrokowa): 0 s - odsysaj natychmiast.

- Jeśli zbiornik zapełni się w trakcie pracy, odsysanie ustanie — przerwij, opróżnij zbiornik i kontynuuj.

UWAGA!

Należy uważać, aby podczas pracy piana / woda nie dostała się poza biały zbiornik na brudną wodę!

4. Metoda dwukrokowa (do silnych zabrudzeń)

- Rozpyl roztwór środka czyszczącego na zabrudzony obszar przy wyłączonym odsysaniu 
i pozwól mu zadziałać.

— Silne zabrudzenia można dodatkowo wyczyścić mechanicznie po spryskaniu.

- Po czasie kontaktu ponownie spryskaj i jednocześnie odsysaj brudną wodę.

— Zalecany czas kontaktu przy silnych zabrudzeniach: 1–5 minut — nie dopuszczaj do całkowitego wyschnięcia środka.

UWAGA!

Należy uważać, aby podczas pracy piana / woda nie dostała się poza biały zbiornik na brudną wodę!

5. Po zakończeniu pracy

- Wyłącz przełączniki „PUMP” i „VACUUM”.

- Odłącz przewód zasilający z gniazdka.

- Opróżnij zbiornik brudnej wody (górny pojemnik).

- Dokładnie przepłucz:

- zbiorniki,

- wąż,

- wszystkie dysze.

- Osusz wszystkie elementy i zdemontuj akcesoria. 

    Wskazówka: Producent zaleca po każdym użyciu przepłukanie urządzenia, opróżnienie zbiorników 
oraz osuszenie wnętrza.

6. Wymogi przy zwrocie (weryfikujemy w Protokole – Załącznik nr 2)

- Zbiornik brudnej wody opróżniony i czysty; należy uważać aby podczas pracy piana / woda nie dostała się poza biały zbiornik na brudną wodę. Przelewanie poza krawędź zbiornika grozi zardzewieniem / wilgocią zespołów (pompa / silnik).

- Układ przepłukany czystą wodą: nalej czystą wodę do zbiornika na roztwór, włącz „PUMP” i natryskuj do czasu, aż z dyszy leci czysta woda (przepłukanie przewodów / sekcji detergentowej).

- Wąż i dysze przepłukane; filtr kłaczków / elementy wlotu oczyszczone.

- Korpus zewnętrzny przetarty, bez widocznych osadów.

- Komplet akcesoriów zgodny z protokołem wydania.

Niespełnienie wymogów może skutkować opłatą porządkową wg §12 (Cennik) i – w razie stwierdzonych uszkodzeń – rozliczeniem serwisowym wg umowy (§2, §4, §12).

7. Zasady bezpieczeństwa i eksploatacji

- Nie używaj na materiałach wrażliwych na wodę lub odbarwiających się; zawsze wykonaj test w niewidocznym miejscu.

- Stosuj wyłącznie środki przeznaczone do ekstrakcji (np. RM 760) i zgodnie z etykietą. 
(Inne środki mogą się pienić i uszkodzić urządzenie!)

- Należy uważać aby woda lub piana nie wylała się z pojemnika na brudną wodę

- Ciepła woda tak, ale nie powyżej 50°C.

- Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru i nie ciągnij za kabel.

- Sprzęt przechowuj z dala od dzieci.

- Po intensywnej pracy pozwól urządzeniu ostygnąć przed ponownym użyciem.

W razie problemów technicznych:

- Szybka diagnostyka:

- Brak natrysku: dolej wodę, dociśnij szybkozłącza, wyczyść wkład dyszy i filtr wody;

- Słabe ssanie: popraw osadzenie pokrywy i uszczelki, wyczyść filtr kłaczków, udrożnij wąż.

- Natrysk tylko z jednej strony: wyczyść wkład dyszy.

- Zanik ssania po chwili pracy: sprawdź, czy zbiornik brudnej wody nie jest pełny – po zapełnieniu urządzenie przerywa odsysanie; opróżnij zbiornik i kontynuuj.

- Jeśli dalej jest problem lub w każdej innej sprawie:

Kontakt serwisowy:

📞 + 48 570 038 828

Punkt zwrotu:

WB Partners Sp. z o.o.

Rzeszów, ul. J. Słowackiego 24/11

Potwierdzenie zapoznania się z instrukcją

Podpisując poniżej, Najemca oświadcza, że zapoznał/a się z powyższą instrukcją i zobowiązuje się do przestrzegania zasad użytkowania urządzenia.

.................................................................

Podpis Najemcy / Data