Załącznik nr 3 do Umowy Najmu

INSTRUKCJA OBSŁUGI

ODKURZACZ PIORĄCY KÄRCHER PUZZI 8/1 ANNIVERSARY Przygotowanie sprzętu przed użyciem

Sprawdź, czy zestaw zawiera:

● Odkurzacz Kärcher Puzzi 8/1 Anniversary

● Wąż spryskująco-odsysający (2,5 m)

● Dysze: podłogowa, do tapicerki, szczelinowa

● Rura ssąca i kolanko

● 2 x 100g środka czyszczącego Kärcher RM 760

Napełnienie zbiornika czystej wody

1) Zdejmij górną część urządzenia (turbinę).

2) W osobnym naczyniu rozpuść porcję RM760 w ok 1 litrze ciepłej

wody (maks. 50 °C) i dodaj do otwartego zbiornika (bez pokrywy)

Wskazówka: RM 760 Classic proszek: 100 g / 8 l wody – orientacyjnie;

zawsze trzymaj się etykiety środka.

3) Do otwartego zbiornika dolej ciepłą wodę (maks. 50 °C), do poziomu „MAX” – ok. 10 litrów.

2. Czyszczenie różnych powierzchni

● Dywany/podłogi: używaj dyszy podłogowej, przesuwaj powoli, ruchem do siebie. ● Tapicerka/fotele: użyj dyszy ręcznej – natrysku i od razu odsysaj zanieczyszczenia. ● Test materiału: przed rozpoczęciem pracy sprawdź na niewidocznym fragmencie odporność na wodę i stabilność kolorów.

● Uwaga: nie przesadzaj z ilością wody – nadmiar może doprowadzić do przemoczenia i uszkodzeń materiału

1

3. Metoda jednokrokowa.

1) Podłącz przewód zasilający do gniazdka z uziemieniem (230V).

2) Zamocuj wąż i odpowiednią dyszę, korzystając z kolorowych oznaczeń.

3) Przełącznik „PUMP” – uruchamia spryskiwanie detergentem.

4) Przełącznik „VACUUM” – uruchamia funkcję odsysania brudnej wody.

5) Naciśnij spust na dyszy – rozpocznie się natrysk.

Wskazówka: Prowadź dyszę po powierzchni w zakładkowych pasach i ciągnij ją do siebie (nie pchaj).

— Standardowy czas kontaktu (jednokrokowa): 0 s - odsysaj natychmiast.

6) Jeśli zbiornik zapełni się w trakcie pracy, odsysanie ustanie — przerwij, opróżnij zbiornik i kontynuuj.

UWAGA!

Należy uważać, aby podczas pracy piana / woda nie dostała się poza biały zbiornik na brudną wodę!

4. Metoda dwukrokowa (do silnych zabrudzeń)

1) Rozpyl roztwór środka czyszczącego na zabrudzony obszar przy wyłączonym odsysaniu i pozwól mu zadziałać.

— Silne zabrudzenia można dodatkowo wyczyścić mechanicznie po spryskaniu. 2) Po czasie kontaktu ponownie spryskaj i jednocześnie odsysaj brudną wodę.

— Zalecany czas kontaktu przy silnych zabrudzeniach: 1–5 minut — nie dopuszczaj do całkowitego wyschnięcia środka.

UWAGA!

Należy uważać, aby podczas pracy piana / woda nie dostała się poza biały zbiornik na brudną wodę!

2

5. Po zakończeniu pracy

1) Wyłącz przełączniki „PUMP” i „VACUUM”.

2) Odłącz przewód zasilający z gniazdka.

3) Opróżnij zbiornik brudnej wody (górny pojemnik).

4) Dokładnie przepłucz:

● zbiorniki,

● wąż,

● wszystkie dysze.

5) Osusz wszystkie elementy i zdemontuj akcesoria.

Wskazówka: Producent zaleca po każdym użyciu przepłukanie urządzenia, opróżnienie zbiorników oraz osuszenie wnętrza.

6. Wymogi przy zwrocie (weryfikujemy w Protokole – Załącznik nr 2)

● Zbiornik brudnej wody opróżniony i czysty; należy uważać aby podczas pracy piana / woda nie dostała się poza biały zbiornik na brudną wodę. Przelewanie poza krawędź zbiornika grozi zardzewieniem / wilgocią zespołów (pompa / silnik).

● Układ przepłukany czystą wodą: nalej czystą wodę do zbiornika na roztwór, włącz „PUMP” i natryskuj do czasu, aż z dyszy leci czysta woda (przepłukanie przewodów / sekcji detergentowej).

● Wąż i dysze przepłukane; filtr kłaczków / elementy wlotu oczyszczone.

● Korpus zewnętrzny przetarty, bez widocznych osadów.

● Komplet akcesoriów zgodny z protokołem wydania.

Niespełnienie wymogów może skutkować opłatą porządkową wg §12 (Cennik) i – w razie stwierdzonych uszkodzeń – rozliczeniem serwisowym wg umowy (§2, §4, §12).

7. Zasady bezpieczeństwa i eksploatacji

● Nie używaj na materiałach wrażliwych na wodę lub odbarwiających się; zawsze wykonaj test w niewidocznym miejscu.

● Stosuj wyłącznie środki przeznaczone do ekstrakcji (np. RM 760) i zgodnie z etykietą. (Inne środki mogą się pienić i uszkodzić urządzenie!)

● Należy uważać aby woda lub piana nie wylała się z pojemnika na brudną wodę 3

● Ciepła woda tak, ale nie powyżej 50°C.

● Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru i nie ciągnij za kabel.

● Sprzęt przechowuj z dala od dzieci.

● Po intensywnej pracy pozwól urządzeniu ostygnąć przed ponownym użyciem.

W razie problemów technicznych:

1) Szybka diagnostyka:

● Brak natrysku: dolej wodę, dociśnij szybkozłącza, wyczyść wkład dyszy i filtr wody;

● Słabe ssanie: popraw osadzenie pokrywy i uszczelki, wyczyść filtr kłaczków, udrożnij wąż.

● Natrysk tylko z jednej strony: wyczyść wkład dyszy.

● Zanik ssania po chwili pracy: sprawdź, czy zbiornik brudnej wody nie jest pełny – po zapełnieniu urządzenie przerywa odsysanie; opróżnij zbiornik i kontynuuj.

2) Jeśli dalej jest problem lub w każdej innej sprawie:

Kontakt serwisowy:

�� + 48 570 038 828

Punkt zwrotu:

WB Partners Sp. z o.o.

Rzeszów, ul. J. Słowackiego 24/11

Potwierdzenie zapoznania się z instrukcją

Podpisując poniżej, Najemca oświadcza, że zapoznał/a się z powyższą instrukcją i zobowiązuje się do przestrzegania zasad użytkowania urządzenia.

.................................................................

Podpis Najemcy / Data

4