INSTRUKCJA OBSŁUGI
ODKURZACZ KOMINKOWY KÄRCHER AD 4 PREMIUM

1. Przygotowanie sprzętu przed użyciem 
Sprawdź, czy zestaw zawiera:

- odkurzacz kominkowy Kärcher AD 4 Premium

- Wąż ssący 1,7 m, metalowy (powlekany);

- 2× rura metalowa 0,5 m (DN 35);

- ssawka podłogowa do pracy na sucho (żaroodporna).

- Kaseta filtra (1-komponentowy system): płaski filtr falisty (poliester, żaroodporny) 
+ metalowy filtr dużych zanieczyszczeń + filtr wylotowy.

2. Przygotowanie i montaż

- Upewnij się, że popiół jest całkowicie zimny (brak żaru / iskier). W razie wątpliwości odczekaj, 
aż palenisko wystygnie.

- Osadź wąż w gnieździe, zaskocz blokadę; dołącz rury i ssawkę odpowiednią do zadania (palenisko / podłoga).

- Sprawdź, czy kaseta filtra jest prawidłowo osadzona (płaski filtr falisty 
+ metalowy filtr grubych frakcji + filtr wylotowy).

- Zamknij zbiornik systemem „Pull & Push” (szybkie otwieranie /  zamykanie zbiornika).

3. Uruchomienie i praca

- Podłącz urządzenie do gniazda (230V) z uziemieniem. Włącz urządzenie. 
Pracuj wyłącznie na sucho! (popiół / suche zanieczyszczenia). 
Nie zasysaj cieczy!

- Palenisko / trudno dostępne miejsca: prowadź zagiętą końcówkę węża / rurami wzdłuż narożników i krawędzi.

- Podłogi twarde: załóż ssawkę podłogową (żaroodporną) — urządzenie działa jak odkurzacz na sucho.

- W trakcie przerw odstaw rury / ssawkę w pozycji parking na obudowie;

- Przewód trzymaj na haku.

4. Opróżnianie i czyszczenie po pracy

- Wyłącz, odłącz wtyczkę. Odczekaj, aż wszelki pył ulegnie osiadaniu.

- Otwórz zbiornik „Pull & Push” i opróżnij – uchwyty na zbiorniku pozwalają wysypać zawartość bez kontaktu z brudem.

- Jeśli potrzeba, ponownie użyj ReBoost, by strząsnąć pył z filtra przed opróżnieniem.

- Skontroluj stan filtrów (płaski / metalowy / wylotowy); oczyść z pyłu zgodnie z instrukcją producenta; wymień, gdy uszkodzone lub nadmiernie zabrudzone.

- Uporządkuj akcesoria w schowku / uchwytach na obudowie; zwiń przewód na hak.

6. Wymogi przy zwrocie (weryfikujemy w Protokole – Załącznik nr 2)

- Zbiornik pusty i suchy, korpus z zewnątrz przetarty z pyłu.

- Filtry: kaseta kompletna (płaski falisty, metalowy filtr dużych zanieczyszczeń, 
filtr wylotowy) — oczyszczone z pyłu, nieuszkodzone.

- Komplet akcesoriów z zestawu: wąż 1,7 m (metal, powlekany), 2 × rura 0,5 m (DN 35, stal nierdzewna), ssawka podłogowa na sucho; kółka, hak na przewód, elementy przechowywania.

- Przewód zwinięty; brak uszkodzeń mechanicznych i śladów zasysania gorącego materiału (przypalenia).

Niespełnienie wymogów może skutkować opłatą porządkową wg §12 (Cennik) 
i – w razie stwierdzonych uszkodzeń – rozliczeniem serwisowym wg umowy (§2, §4, §12).

7. Zasady bezpieczeństwa i eksploatacji

- Tylko zimny popiół — przed odkurzaniem upewnij się, że w palenisku nie ma żaru ani tlących się elementów.

- Materiały żaroodporne (metalowy zbiornik, powlekany metalowy wąż, uchwyt z ochroną antystatyczną) zwiększają bezpieczeństwo, nie zwalniają jednak z obowiązku pracy wyłącznie na zimnym popiele.

- Nie zasysaj cieczy; urządzenie jest do popiołu i suchych zanieczyszczeń.

- Stosuj oryginalne filtry i akcesoria; pracuj w dobrze wentylowanym miejscu; nie kieruj strumienia na ludzi / zwierzęta; trzymaj z dala od źródeł ognia.

W razie problemów technicznych:

- Szybka diagnostyka:

- Słabsze ssanie → użyj ReBoost, wyczyść / wytrzep kasetę filtra; sprawdź drożność węża / rurociągu; opróżnij zbiornik.

- Pylenie na wylocie → skontroluj filtr wylotowy (czy założony, czysty).

- Problem z zamknięciem → domknij zbiornik „Pull & Push” do wyczuwalnego zaskoczenia.

- Jeśli dalej jest problem lub w każdej innej sprawie:

Kontakt serwisowy:

📞 + 48 570 038 828

Punkt zwrotu:

WB Partners Sp. z o.o.

Rzeszów, ul. J. Słowackiego 24/11

Potwierdzenie zapoznania się z instrukcją

Podpisując poniżej, Najemca oświadcza, że zapoznał/a się z powyższą instrukcją i zobowiązuje się do przestrzegania zasad użytkowania urządzenia.

.................................................................

Podpis Najemcy / Data