Załącznik nr 1 do Umowy Najmu

 INSTRUKCJA OBSŁUGI – OZONATOR OZONMED PRO-10G

1. Przygotowanie sprzętu przed użyciem

Sprawdź, czy zestaw zawiera:


 ● Ozonator Ozonmed PRO-10G

 ● Przewód zasilający

 ● Instrukcja producenta

Ustawienie stanowiska:

1) Ustaw urządzenie na stabilnej, suchej powierzchni w możliwie centralnym punkcie pomieszczenia.

2) Zamknij okna i drzwi. Usuń ludzi, zwierzęta, rośliny; zabezpiecz akwaria (wyłącz napowietrzanie).

3) Usuń / zakryj elementy wrażliwe (guma, część tworzyw) — długie ozonowanie może je degradować.

4) Dobierz czas i moc (g/h) do kubatury. Do obliczenia optymalnego czasu można użyć kalkulatora ozonowania dostępnego w internecie. Minimalny sensowny czas pojedynczego cyklu to 20 min; dla silnych zapachów/pleśni czas zwykle mnożymy x2 – x3.

## 2. Panel i funkcje

● MOC / MODE: regulowana 2 / 4 / 6 / 8 / 10 g/h (poziomy na wyświetlaczu; liczba „kresek” = poziom mocy).


 Ten model ma własny zegar wewnętrzny (nie jest to „aktualny czas”).
 Przy programowaniu START / STOP ustawiamy godziny względem czasu na wyświetlaczu urządzenia.
 Podczas ustawiania na ekranie może pojawiać się „czas + ok. 5 min” – to offset wyświetlania. Zaplanuj czas START i czas STOP wg zegara urządzenia, dodając wymaganą długość cyklu (np. START 14:00 → 30 min → STOP 14:30 na zegarze urządzenia).

## 3. Uruchomienie i praca

1) Przytrzymaj przycisk zasilania aż uruchomi się wentylator (to jeszcze nie ozonowanie).

2) Wybierz MODE (moc) – 2/4/6/8/10 g/h. Więcej „kresek” = większa dawka (g/h).

3) Ustaw czas pracy (timer ręczny albo START/STOP wg zegara urządzenia – patrz punkt wyżej).

4) Start ozonowania: potwierdź ustawienia – urządzenie zacznie generować O₃.
 — Dla bezpieczeństwa: ozonowanie słychać inaczej niż sam wentylator (charakterystyczny „elektryczny” dźwięk pracy płytek).

## 4. Zakończenie, wietrzenie i ponowny dostęp

1) Po zakończeniu cyklu urządzenie wyłączy generację O₃ (wentylator może jeszcze przez chwilę pracować).

2) Gdy cykl dobiegnie końca, odczekaj min. 30 min (zalecane ~60 min), po czym intensywnie przewietrz pomieszczenie (otwórz okna/drzwi, wykonaj przeciąg).

3) Jeśli wietrzenie nie jest możliwe, pamiętaj, że stężenie ozonu naturalnie spada o ~50% co ~20 min; za bezpieczny poziom przyjmuje się ≤ 0,1 ppm.

## 5. Bezpieczeństwo i eksploatacja

● Zakaz przebywania ludzi/zwierząt podczas ozonowania.

 ● Nie używać w atmosferze łatwopalnej/wybuchowej; nie przykrywać wlotów/wylotów.

 ● Nie używać w mokrym środowisku; nie polewać wodą.

 ● Ogranicz długie ekspozycje elementów z gum/niektórych tworzyw – możliwa degradacja.

 ● Po pracy: odłącz od zasilania; czyść suchą / lekko wilgotną ściereczką, bez agresywnych chemikaliów.

## 6. Dobór mocy i czasu

 ● Wybierz najniższą skuteczną moc (np. 4–6 g/h dla małych pokoi, 8–10 g/h dla większych/przy silnych zapachach).

● Czas: min. 20 min; trudne przypadki ×2–×3. Użyj kalkulatora ozonowania w internecie
jako orientacyjnego wsparcia.

W razie problemów technicznych

1) Szybka diagnostyka:

 ● Urządzenie „nie ozonuje”, słychać tylko wentylator: sprawdź, czy po wyborze MODE i czasu potwierdzono start; pamiętaj, że sam wentylator uruchamia się po przytrzymaniu zasilania i to nie jest jeszcze generacja O₃.

● Słaba skuteczność: zwiększ moc (g/h) lub wydłuż czas; sprawdź, czy pomieszczenie było szczelne.

● Zapach ozonu utrzymuje się długo: intensywnie wietrz; bez wietrzenia stężenie spada o ok. 50%/20 min do ≤ 0,1 ppm.

2) Jeśli dalej jest problem lub w każdej innej sprawie:

Kontakt serwisowy:

📞 + 48 570 038 828

Punkt zwrotu:

WBPartners Sp. z o.o.

Rzeszów, ul. J. Słowackiego 24/11

Potwierdzenie zapoznania się z instrukcją

Podpisując poniżej, Najemca oświadcza, że zapoznał/a się z powyższą instrukcją i zobowiązuje się do przestrzegania zasad użytkowania urządzenia. 


.................................................................

Podpis Najemcy / Data