INSTRUKCJA OBSŁUGI – PAROWNICA PROFESJONALNA KÄRCHER SG 4/4

1. Przygotowanie sprzętu przed użyciem 
Sprawdź, czy zestaw zawiera:

- Parownica SG 4/4

- Wąż parowy z pistoletem (ok. 2 m) + 2 rury parowe (ok. 505 mm każda).

- Dysza podłogowa lamelowa oraz dysza podłogowa „Clips” (praca z ściereczką).

- Dysza ręczna (z włosiem), dysze punktowe: krótka i długa, przedłużka dyszy, 
dysza power (wzmocniony strumień), okrągła szczotka.

- Ściereczki: do dyszy ręcznej i do podłogowej

- Lejek do napełniania, korek ciśnieniowy

Napełnienie i montaż

- Upewnij się, że korek bezpieczeństwa kotła jest dokręcony. Otwórz korek zbiornika świeżej wody i nalej czystą wodę do poziomu „MAX”. (System 2-zbiornikowy pozwala uzupełniać wodę w trakcie pracy).

- Nie zaleca się wyłącznego użycia wody destylowanej — przyspiesza zużycie kotła (dopuszczalna, lecz niewskazana).

- Otwórz gniazdo urządzenia, włóż wtyk węża parowego i zaskocz zaczepy; podepnij właściwą dyszę (przycisk blokady musi się zatrzasnąć). W razie potrzeby dołącz rury parowe.

2. Uruchomienie urządzenia

- Podłącz wtyczkę do gniazda 220–240 V z uziemieniem i włącz grzanie (przełącznik HEATING).

- Odczekaj, aż urządzenie osiągnie zakres pracy (ok. 9 min). Kontrolka „Heating” (żółta) może cyklicznie się zapalać w trakcie pracy — to normalne, kocioł dogrzewa do utrzymania ciśnienia.

- Ustaw pok­rętło ilości pary (płynna regulacja) i VapoHydro (płynna regulacja wilgotności strumienia: od czystej pary do gorącej wody) zaczynając od niższych wartości.

- Elementy sygnalizacji / zabezpieczenia (na panelu):

 — Heating (żółta) – grzanie aktywne/podtrzymanie;

 — Steam boiler water shortage (czerwona) – brak wody w kotle; grzanie zablokowane 
do ostygnięcia/uzupełnienia;

 — Fresh water tank water shortage (czerwona) – brak wody w zbiorniku świeżej wody;

 — Descaling (biała) – konieczne odkamienianie (po ok. 50 h).

3. Czyszczenie różnych powierzchni

- Dobór akcesoriów (skrót)

- Podłogi twarde: dysza podłogowa + ściereczka (lamelowa / Clips).

- Tekstylia / tapicerka: dysza ręczna + pokrowiec frotte.

- Fugi / spoiny / punkty: dysza punktowa (krótka / długa) lub power 
(+ okrągła szczotka).

- Zasady pracy

- Prowadź dyszę powoli, krótkimi strzałami pary; regularnie obracaj / zmieniaj ściereczkę.

- Tekstylia: zawsze zrób próbę w niewidocznym miejscu 
(para → wyschnąć → ocena koloru/kształtu).

- Powierzchnie lakierowane / powlekane (meble, drzwi, panele): paruj ściereczkę i czyść przez ściereczkę, nie aplikuj pary bezpośrednio.

- Szkło/okna w niskich temperaturach: najpierw podgrzej szybę z ok. 50 cm, dopiero potem czyść — minimalizujesz ryzyko naprężeń.

4.  Po zakończeniu pracy

- Wyłącz grzanie, odłącz wtyczkę od gniazda. Nie odkręcaj korka bezpieczeństwa 
pod ciśnieniem. Pozwól urządzeniu ostygnąć.

- Po ostygnięciu opróżnij zbiornik świeżej wody.

- Oczyść i osusz: dysze, rury, wąż parowy, ściereczki / pokrowce; ściereczki wypierz i wysusz.

- Jeśli świeci „Descaling” (biała) — wykonaj odkamienianie zgodnie z instrukcją, a następnie wciśnij RESET, aż kontrolka zgaśnie (wymagane okresowo, orientacyjnie co ~50 h pracy).

- Zwiń przewód, ułóż akcesoria w schowku; przechowuj wewnątrz pomieszczeń.

5. Wymogi przy zwrocie (weryfikujemy w Protokole – Załącznik nr 2)

- Zbiornik świeżej wody pusty, korpus i akcesoria czyste, bez osadów kamienia.

- Komplet akcesoriów zgodny z protokołem wydania: wąż parowy, 2 × rura / parowa, dysze (podłogowe lamelowa i Clips, ręczna, punktowe krótka / długa, power, okrągła szczotka, przedłużka), lejek, ściereczki / pokrowce.

- Ściereczki wyprane i suche; przewód zasilający zwinięty.

- Jeśli świeciła „Descaling” — odkamienianie wykonane i licznik zresetowany (RESET). 

Niespełnienie wymogów może skutkować opłatą porządkową wg §12 (Cennik) i – 
w razie stwierdzonych uszkodzeń – rozliczeniem serwisowym wg umowy (§2, §4, §12).

6. Zasady bezpieczeństwa i eksploatacji

- Ryzyko poparzenia parą i gorącymi powierzchniami — pracuj w rękawicach; nie kieruj pary 
na ciało / zwierzęta.

- Nie otwieraj korka bezpieczeństwa, dopóki kocioł jest pod ciśnieniem. Urządzenie ma blokadę bezpieczeństwa i zawór upustowy — nie wolno ich omijać.

- Używaj tylko wewnątrz pomieszczeń; chroń urządzenie przed deszczem / nadmierną wilgocią.

- Woda destylowana może być użyta, ale nie jest zalecana — przyspiesza zużycie kotła. 
Stosuj wyłącznie oryginalne akcesoria; nie ingeruj w zabezpieczenia; odłącz od zasilania przed wszelkimi czynnościami konserwacyjnymi.

7. W razie problemów technicznych:

- Szybka diagnostyka:

- Heating (żółta) świeci cyklicznie w trakcie pracy — normalne podtrzymanie ciśnienia.

- Fresh water tank water shortage (czerwona) — dolej wody do zbiornika świeżej wody.

- Steam boiler water shortage (czerwona) — odczekaj, aż kocioł ostygnie, uzupełnij wodę; grzanie wznowi się po schłodzeniu.

- Descaling (biała) — odkamień urządzenie; po procedurze wciśnij RESET, aż kontrolka zgaśnie.

- Jeśli problem nie ustępuje — nie uruchamiaj ponownie, skontaktuj się z serwisem:

- Jeśli dalej jest problem lub w każdej innej sprawie:

Kontakt serwisowy:

📞 +48 570 038 828

Punkt zwrotu:

WB Partners Sp. z o.o.

35-060 Rzeszów, ul. J. Słowackiego 24/11

Potwierdzenie zapoznania się z instrukcją

Podpisując poniżej, Najemca oświadcza, że zapoznał/a się z powyższą instrukcją i zobowiązuje się do przestrzegania zasad użytkowania urządzenia.

.................................................................

Podpis Najemcy / Data